Таблица характеристик профессиональных плат нелинейного монтажа

| Features | miroVIDEO DC50 | Truevision Targa 1000pro | Truevision Targa 2000pro | DPS Perception | FAST DV MASTER | Forward |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCI Bus Mastering | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
| Maximum Data Rate | 7 MB per second | 5,86 MB per second | 5,86 MB per second | 6 MB per second | (3,6 MB) per sec (DV) | 13 MB per second (Jpeg), Uncompressed |
| Minimum Compression Ratio | 2,5:1 NTSC 3:1 PAL | 3:1 NTSC 3.6:1 PAL | 3:1 NTSC 3.6:1 PAL | 3:1 NTSC 3.5:1 PAL | 5:1 NTSC 5:1 PAL (DV) | 1.6:1 NTSC 1.7:1 PAL |
| 2 GB break through | Yes | No | No | N/A | Yes/provided by Ulead | Yes/provided by DDClip |
| Intelligent rendering | Yes | No | No | No | Yes/provided by Ulead | No |
| CCIR 601 res. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Encoding | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 10 bit | 8 bit | 9 bit |
| Genlock support | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| fps NTSC (640/720 x 480) | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 PVR-2500 for NTSC | 30/60 | 30/60 |
| fps PAL (768/720 x 576) | 25/50 | 25/50 | 25/50 | 25/50 PVR-3500 for PAL | 25/50 | 25/50 |
| Video-overlay | Yes | No | Yes | Yes (small) | Yes | Yes (only input preview) |
| Audio type | Balanced/ line | line | balanced | balanced/ line | line | Line |
| On-board Audio, 16-bit Stereo | Yes | Yes | Yes | optional DPS A4V | Yes | Yes |
| Audio Sampling Rate | 11.025kHz to 48kHz | 11.025kHz to 48kHz | 11.025kHz to 48kHz | 11.025kHz to 48kHz | 11.025 kHz to 44.1 kHz 48kHz per ACM | to 48kHz |
| Component Input and Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Only Out | Yes |
| S-Video IO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Composite IO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Adobe & Ulead Acceleration | Yes | Only 19 Transitions | Only 19 Transitions | Upgrade for US $1,295 | No | No |
| Editing Software Included | Premiere 4.2 | Premiere 4.2 | Premiere 4.2 | None | MediaStudio 5.1 | DDClip |
| Recommended Price | US $2,400 | US $2,900 | US $4,600 | US $3,900 | US $3,000 | US $2,995 |

Таблица характеристик профессиональных титровальных плат

|  | # VGA Aver Pro Hi | # VideoMaker | # PixeLock S-Video/YUV | # Forward | # Stream ALPHA Plus/YUV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Фирма-производитель | # Aver Media Tech., Тайвань | # Elecronic-Design, Германия | # Power Pixel, США | # SoftLab – Darim # Россия - Корея | # Stream Labs, Россия |
| # VGA-контроллер на плате | # Tseng ET4000 | # S3 Trio 64+ | # TsengETW32 | # Нет | # CL-GD5446 |
| # Компьютерная шина, разрядность | # ISA, 16 бит | # PCI, 32 бит | # PCI, 32 бит | # PCI, 32 бит | # PCI, 32 бит |
| # Объем видеопамяти, Мгб | # 1 | # 4 | # 4 | # 1 | # 4 |
| # TV-разрешение | # 800х576, 16bit | # 768х576, 16bit | # 768х576,32bit | # 768х576,32bit # (720х576) | # 768х576,32bit |
| # Глубина альфа-канала | # 1bit | # 1bit - LumaKey | # 8bit | # 8bit | # 8bit |
| # Genlock | # + | # - | # + | # + | # + |
| # Видеосистема на входе | # PAL, либо NTSC | # PAL, SECAM, NTSC | # PAL, либо NTSC | # PAL, NTSC, SECAM | # PAL, либо NTSC |
| # Видеосистема на выходе | # PAL, либо NTSC | # PAL | # PAL, либо NTSC | # PAL, либо NTSC | # PAL, либо NTSC |
| # Форматы видеовходов | # S-Video, Comp. (плюс YUV, или RGB при HQO) | # S-Video, Comp. | # S-Video, Comp./ YUV, или RGB | # S-Video, Composite, YUV | # S-Video, Comp./ YUV, либо RGB |
| # Форматы видеовыходов | # S-Video, Comp. (плюс YUV, или RGB при HQO) | # S-Video, Comp. и RGB | # S-Video, Comp./ YUV, или RGB | # S-Video, Composite, YUV | # S-Video, Comp./ YUV, либо RGB |
| # Preview-выход, формат – развертка | # RGB - VGA, без смешивания | # - | # RGB - VGA, без смешивания | # - | # RGB - TV, без смешивания/ Composite, со смешиванием |
| # Регул-ка проходящего видеосигнала по яркости, контрастности, цветности | # + | # да - TBC на кадр | # сигнал не изменяется | # Только для S-Video и Composite | # сигнал не изменяется |
| # Возможность включения режима замены синхроимпульсов и вспышки | # заменяет всегда | # заменяет всегда | # заменяет всегда | # заменяет всегда | # + (но можно и не заменять) |
| # Полоса пропускания проходящего видеосигнала | # 5.5 MHz | # 5.0 MHz | # Нет данных | # 3Дб на 6.5 MHz | # > 10 MHz |
| # Отдельный выход ключевого сигнала | # при HQO | # - | # + | # - | # + |
| # Время задержки проходящего видеосигнала | # около 200 нс |  | # (нет данных) | # 1 кадр ±128 пикселов | # 30/20 нс |
| # "Сквозной" канал при выключении питания | # - | # - | # - | # - | # + |
| # Аппаратная поддержка Roll/Crawl | # + | # + | # + | # + | # + |
| # Аппаратная поддержка BitBlt | # - | # + | # + | # - | # + |
| # Аппаратная поддержка CrossFade | # при HQO | # Fade to Black | # + (частично) | # + | # + |

## Вопросы к таблицам:

- В Вашей таблице показано, что "квадратный" пиксель - это опция, а из Ваших слов я понял, что надо перепаивать плату, т.е. одной платы, которая умеет и 768х576 и 720х576 в принципе сейчас быть не может. Кроме этого я слышал, что Philips 7111А умеет декодировать и Secam.

Да, это разные платы, и в этом смысле это не опция, а вариант. Philips у нас применен без буковки А, Секама нет.

- Можно ли выводить некомпрессированное YUV + альфа-канал (RLE)? Что для этого требуется?

Да, это и происходит при выводе титров, компьютерных персонажей и т.п. Пока только через наш софт или SDK, такой формат AVI мы пока не делали – не было потребности.

- Время задержки проходящего видеосигнала - 1 кадр +- 128 пикселов??? Насколько я понимаю - время задержки - это время, соответствующее сдвигу по времени между синхроимпульсами на входе и выходе в нс (количество целых кадров - не в счет).

Ок. Кадр - всегда, далее задержка программируется с точностью до пикселя, (пиксельная частота зависит от разрешения и системы) в диапазоне +127 –128, что позволяет компенсировать длину кабелей и т.п. при интеграции в студии.

- Аппаратная поддержка Roll/Crawl - я под этим понимаю: первое - это возможность крутить "барабан", дописывая только вновь появляющуюся часть, а не весь экран. Обычно это делается за счет сдвига некоторого стартового адреса начала вывода на экран. А второе - это "зацикленность" видеобуфера (при таком сдвиге адреса), когда анализ выхода за границы буфера не надо делать при выводе каждого пикселя. Обычно при установке в VGA определенного количества памяти, например 4 MB, ячейка с нулевым адресом и с адресом 4М одна и та же. Т.е. запись по адресу 4М корректна и информация не пропадет, а попадет в нулевую ячейку. Такая аппаратная поддержка практически дает возможность выводить "бегущую" строку и "барабан" и очень быстро и с большой дельтой.

У нас своя поддержка – другая. Форвард – потоковая система, внутренняя память имеет организацию типа ФИФО, и все формирование изображения происходит в памяти компьютера, только отнюдь не в линейном буфере, у нас значительно более хитрая организация пересылок.

- Аппаратная поддержка CrossFade - я под этим понимаю: достаточно изменить значение нескольких регистров, а не всего содержимого буфера альфа-канала. При этом как бы соотношение прозрачностей разных точек изображения сохраняется - просто они как бы домножаются на некоторый коэффициент.

У нас реализован даже более гибкий механизм - табличное преобразование. В аппаратуре добавлена таблица перекодировки альфы, типа lookup-table, 256 в 256. Она, естественно, перегружается за время обратного хода развертки, и это можно использовать для построения различных эффектов в реальном времени, в том числе CrossFade. Например, превью мягкой склейки – до половины перехода в одном банке динамика, в другом статический кадр из следующего фрагмента, а после половины – наоборот.