Вопрос:

Каковы основные направления использования системы «Форвард» и ее развития?

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

Чуть-чуть истории.

Четыре года назад, стартуя эту разработку, мы пытались создать максимально универсальный инструмент, исходя из комплектации того времени и невозможности делать заказные чипы.

Основные направления, где  мы собирались развиваться – Нелинейный монтаж, Автоматизация эфира, Автоматизация студийных съемок. По тем временам решений для эффектов в реальном времени (DVE) кроме заказных СБИС не было, соответственно мы вынуждены были ограничиться альфа-каналом. В начале мы думали делать упор на нелинейный монтаж (тогда даже «Perception» еще отсутствовал), и этот софт делали в первую очередь. Остальное – по остаточному принципу. Затем ситуация поменялась.

Итак, теперь:

Нелинейный монтаж – необходимая составляющая, мы планируем держать его на уровне лучше схожих плат. Так как эффектов реального времени нет, как и двухпоточности,  основной потребитель – клипмэйкеры и конечная сборка материалов. Возможно использовать для сборки новостей. Наш дополнительный плюс – ввод/вывод без компресси.

Планируем в ближайшем будущем довести до конца управление и эмуляцию VTR, по JPI, RS422, RS232 и т.п., поддержать JOG-Shuttle в монтажке, пишется приложение типа “Trim-Editor”, преодолевается 2Gb ограничение, EDL и т.д.

Автоматизация Эфира – пока наш софт в зачаточном уровне. Уже правда пользуется в региональном эфире, но реально функционал ограничен и интерфейс не чайниковый. Хотя основные задачи – титрование, логотип, бегущая строка, вывод заставок и рекламных блоков – вполне решаются. Развитие идет очень быстро, чуть не каждую неделю добавляются новые возможности и свойства, совершенствуется интерфейс.

Сейчас в темпе доделываем SDK (будет до Нового Года) и уже договорились с разными внешними разработчиками для адаптации существующего софта (типа Альфы-Про, Перегудовской автоматизации и т.п.). Сами будем делать «Чайниковое» приложение в виде эфирного пульта для выпускающего оператора, затем эфирный лист с базой данных и далее…

Комплексная автоматизация – “вкусная” задача, но сильно ресурсоемкая во всех смыслах. Причем требующая адаптации в каждом конкретном случае. Универсальные решения пока очень дороги. Именно здесь сильно нужна обратная связь с пользователями – пока мы делаем инструмент и некую базовую функциональность. Далее потребность (в частности выраженная в деньгах) будет двигать развитие этого направления. Мы здесь не хотим ограничиваться Форвардом (в частности и сами уже разрабатываем новое железо), будем стараться расширить круг поддерживаемых железок, в том числе управлять магнитофонами, пультами и т.п. В частности, уже получаем от SONY и Panasonic протоколы управления всяческим их оборудованием для облегчения интеграции в студии и т.д.

Автоматизация Студийных Съемок в зачаточном состоянии не только у нас – во всем мире. Я сколько не ходил по виртуальным студиям на всех этих выставках (NAB. IBC) – толкового софта ни у кого пока нет. Так, некоторые интересные идеи мелькают, но и только.

Форвард уже реально и с успехом используется для эфира (с двухслойными динамическими декорациями) в Новокузнецке. Они разработали себе фирменный стиль, но денег на «натуру» не оказалось, проще получилось все это синтезировать на компьютере. Тем более, что в мире просто нет предложений с кеингом реального времени такого качества и за такие деньги. Волосы, дым, стекло, вода – это под силу далеко не всем и за $10000. В этом направлении мы тоже очень быстро развиваемся. Уже скоро (к середине декабря) будут доведены до ума первые продукты третьих фирм – виртуальный актер от «Альбатроса» и bCAD от Про-Про. Мы сейчас пытаемся «натаптывать тропы» для реальной работы, и здесь также крайне необходима обратная связь.

Вопрос:

Как позиционируется Форвард на рынке видеоплат?

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

Форвард – универсальная система, его функциональность позволяет применять его в очень разных приложениях – нелинейном монтаже, автоматизации эфирного вещания или студийных съемок и т.п.

Форвард не гонится за лидерством в нелинейном монтаже - у него нет двух JPEG- потоков и соответствующих аппаратных эффектов. Но его нелинейка перекрывает Perseption.

Идея следующая - в небольшой вещательной (или производственной) студии должны быть:

- эфирное рабочее место, основная задача которого - своевременная выдача в эфир (на запись) подготовленных материалов (рекламные блоки, заставки, перебивки, клипы...), титрование (бегущая строка, логотип, подписи и т.п.), синхронно со звуком и т.д.

- съемочное рабочее место - автоматизация интерактивных съемок передач, клипов и т.п. (кеинг, анимированные компьютерные декорации, виртуальные персонажи и т.п.)

- монтажное рабочее место - подготовка всего вышеперечисленного (нелинейный монтаж)

Все это должно быть совместимо по данным, легко интегрироваться в сеть и в студии, и т.п.

Все эти задачи решаемы с помощью Форварда. Причем можно начинать с очень дешевых конфигураций. Например, если у маленькой эфирной студии только три часа реального вещания в день - все можно делать вообще на одной машине. Форварды можно каскадировать, например для увеличения числа микшируемых слоев графики на время передачи и т.п.

Сильно рекламируемые сейчас двухпоточные НЛЕ-системы с фиксированным набором эффектов в реальном времени хорошо оправдывают себя при достаточно массовом и типовом производстве, иначе вся эта “моща” будет бездарно простаивать. Клип-мэйкеры все равно предпочитают работать больше софтом, требуя от железа в основном качественного ввода-вывода. (Форвард, между прочим, умеет работать без компрессии)

В итоге Форвард плохо ложится на просто пункты прайс-листа. Наиболее интересно пытаться встраивать его в конкретные технологии на конкретных студиях, пользуясь его универсальностью. По пункту прайс-листа этих возможностей не поймешь. Хотя, с другой стороны, его можно представить, например, как титровальную машину с возможностью плэйбэка авишек по цене простой титровалки. И т.п. Если же рассматривать его только как устройство с функционалом только по конкретному пункту прайс-листа – он явно оказывается дороговат, хотя и не всегда.

Вопрос:

Реализовано ли использование альфа-канала, позволяющее выводить ролики, в реальном времени смешивая их со статическим содержимым другого буфера платы, либо с проходящим видеосигналом?

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

Да, мы обеспечиваем работу с динамическим альфа-каналом и поддерживаем четырехкомпонентные avi – файлы. Для компрессии компоненты прозрачности используется разновидность RLE – кодирования, что предполагает наличие достаточно больших областей с однородным цветом на изображении маски, иначе сжатие будет малоэффективным. (Полный не компрессированный поток альфы – около 11 Мб/с). Это серьезное отличие от большинства подобных плат, ранее так работала только Strata Sphere от Scitex, теперь еще DigiSuite от Matrox.

Кроме того, мы планируем в ближайшем будущем реализовать аппаратную поддержку «мягких склеек»  и некоторого набора переходов, основанных на использовании альфа-канала в реальном времени.

Вопрос:

Объясните подробнее, что понимается под “аппаратной поддержкой «мягких склеек»  и некоторого набора переходов, основанных на использовании альфа-канала в реальном времени”?

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

В аппаратной части реализована таблица перекодировки альфы, типа lookup-table, 256 в 256. Она, естественно, перегружается за время обратного хода, и это можно использовать для построения эффектов в реальном времени. Например, превью мягкой склейки – до половины перехода в одном банке динамика, в другом статический кадр из следующего фрагмента, а после половины – наоборот. Эффекты типа FadeIn/Out очень легко реализуются переписыванием этой таблицы.

Вопрос:

Поясните, в каких режимах и как работает микширование по альфе и кеинг в Форварде?

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

Попробую пояснить, как работает альфа и кеинг в Форварде.

Альфа - независимый банк, поэтому накладывать можно как изображение в банке А  (кадровый буфер А) на изображение в банке Б, так и наоборот. Например, можно использовать один и тот-же тарга-файл с альфой для загрузки в любой из банков, но чтобы видеть одинаковый результат, для одного из банков альфу придется инвертировать.

Формула: Crez = A*(1-alpha) + B*alpha, где значения alpha от 0 до 1 (в действительности 0-255)

Когда включается режим кеинга, альфа начинает интерпретироваться несколько иначе.

Во-первых, кеинг работает только в канале А (с изображением в банке А), т.е. компьютерные декорации всегда в банке Б.

Далее - содержимое банка альфа интерпретируется так:

- Значения альфы до 127 - это компьютерный задник (background), т.е. прокеенный актер над этим изображением.

- Значения альфы больше 127 -  это "передник"(foreground), т.е. актер помещается за это изображение.

Альфа в этом режиме нужна исключительно для фильтрации границ передника и задника, полупрозрачных объектов в декорациях в общем виде быть не может, так как изображение в декорациях только одно.

Кроме того, существуют два специальных выделенных значения в альфе, 255 - всегда изображение из банка Б (декорации) и 1 - всегда из банка А (Актер), вне зависимости от результатов кеинга. Значение "1" обрабатывается при включении специального режима в управляющей панели.

Типичный вопрос - возможно ли титрование одновременно с кеингом? Ответ - обычным способом нет - у Форварда только 2 канала. Но если насчитать такую авишку с альфой, где есть и задник и титры как foreground, то это будет выглядеть в точности как титры. (Если мощность процессоров еще немного подрастет, то есть шанс насчитывать такую картинку в реальном времени, но не в нынешней реализации софта).

Для компрессии альфы используется алгоритм RLE, с соответствующими предположениями о характере изображения - достаточно большая площадь должна быть залита однородным цветом, иначе никакой компрессии не получится, а то и наоборот. А полный несжатый поток только альфы - больше 11 Мб/сек.

Текущая итоговая формула выглядит так (k - коэффициент от кеинга):

если k = 0 (точно актер), то обычное смешение по альфе Crez = A*(1-alpha) + B*alpha

если k = 1 (255, точно актера нет), то просто Crez = B

если 0 < k < 1  то

если альфа меньше 127 - Crez = A*(1 - k) + B*k

иначе	если альфа больше  127 - Crez = A*(1 - alpha) + B*alpha

Эта формула неполная, есть еще вычитание цвета фона, логика окон и т.п., но это уже не в письме описывать.

Вопрос:

Возможен ли ввод без компрессии, за несколько проходов? Причем как на магнитофонах, имеющих покадровое управление по RS-422 или RS-232, так и на бытовых магнитофонах - по ключевому (например, черному ??) кадру? Такие последовательности кадров, без сжатия, наверно имеет смысл использовать, например, для программного MPEG-кодирования или выбора самого подходящего статического кадра при оцифровке с магнитофонов, не имеющих хорошего стоп-кадра.

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

Да, в автоматическом режиме Форвард управляет магнитофонами через RS-422 или RS-232 по протоколам SONY и Panasonic соответственно.

Форвард может вводить/выводить без компрессии и за один проход, было бы куда складывать.

Здесь есть интересные решения, например, мы протестировали плату простейшего IDE - Raid контроллера FastTrak от Promise Tech. Inc. (~$200, www.promise.com) c парой IDE HDD Quantum Fireball EX N143. Эта пара держит поток 20 Мб/с на 80% повержности, на оставшейся части около 19-ти. Некомпрессированный NTSC вводится без проблем, для PAL чуть-чуть не хватает. Работает устойчиво.

В любом случае мы рекомендуем этот контроллер для создания больших дисков данных - для JPEG-а скорости более чем достаточно, меньше конфликтов с системой и т.п. Решения на SCSI отчасти теряют смысл.

Для Форварда мы не стали реализовывать синхронизацию по ключевому кадру – плата все же профессиональная, плохие источники проще вводить в JPEG-е за один проход – качества хватит, а для ввода статических кадров уже предусмотрен буфер на серию кадров для возможности выбора в программе ввода. Т.е. мы посчитали, что для Форварда (в отличие от Видеотайзера) синхронизация по ключевому кадру особого смысла не имеет.

Вопрос:

Можно ли выводить некомпрессированное YUV + альфа-канал (RLE)? Что для этого требуется?

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

Да, это и происходит при выводе титров, компьютерных персонажей и т.п. Альфа может быть как сжатая (RLE), так и без сжатия. Пока только через наш софт или SDK, поддержку такого формата AVI мы пока не делали – не было потребности.

Вопрос:

Может ли и как одна и та же плата выводить и PAL и NTSC. Можно ли вводить Secam? И можно ли ввести NTSC, а вывести PAL и наоборот? Можно ли Forward использовать как транскодер? В каких случаях используется разрешение 720 точек, а в каких – 768?

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

Есть два варианта платы, отличающихся тем, какой входной филипсовский декодер запаян (одна микросхема). Один работает с квадратным пикселом 768х576 в ПАЛе и 640х480 в НТСЦ, и поддерживает Секам на входе (в дополнение к ПАЛу и НТСЦ), другой работает в CCIR-601 разрешениях, 720х576 в ПАЛ и 720х480 в НТСЦ, и Секама на входе не имеет. На выходе только Пал и НТСЦ. Обратите внимание, и на входе, и на выходе поддерживается целый набор подверсий телевизионных систем, выбираемых независимо. Плата может работать как транскодер с одним ограничением – никакая межкадровая интерполяция не производится, поэтому при разных кадровых частотах на входе и выходе на выходном изображении можно заметить границу между разными входными кадрами (ввод и вывод из видеопамяти асинхронны). Секам в Пал на квадратной плате без проблем. Транскодирование живого видео с разными разрешениями на входе/выходе возможно, для этого можно использовать встроенный шкалер. А вот введенный в AVI-файл JPEG уже не масштабируется. Поэтому из NTSC в PAL JPEG в окошке можно проиграть, а вот наоборот уже нельзя, окно больше экрана. А так – Frame-rate в AVI-шке можно поменять, например, в FrwClip-е. (чтобы не было рывков при воспроизведении, звук вот только придется пересчитывать, аппаратного ресэмплирования звука у нас нет)

Вопрос:

Есть ли ограничение на размер AVI-файла в 1 GB? Планируется ли в будущем что-нибудь типа miroInstant (от Pinnacle) или PowerPlay (от Fast) для Forward?

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

Да, к сожалению есть ограничение 2Гб. При воспроизведении это ограничение легко преодолевается с помощью FrwClip, где нет никаких ограничений на размер проекта, собранного из любого числа обычных AVI-файлов. А вот при вводе это проблема пока. Мы планировали и реализуем сейчас два подхода: автоматическое создание последовательности стандартных AVI-файлов (для лучшей совместимости с любым ПО), и поддержку расширенного формата AVI (терабайтные ограничения, то бишь, в реальной жизни без ограничений). До Нового Года уже реализовать не успеем, а хотели.

Вопрос:

Возможно ли при записи на диск задать поток данных, а не только коэффициент качества?

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

У нас основной режим работы – именно фиксирование желаемого потока данных, и наш софт его, надо сказать, очень хорошо выдерживает. В этом режиме коэффициент качества является только стартовым значением и ограничивает максимум, по ходу работы далее он управляется автоматически. Если диск с указанным потоком не справляется, то ввод будет происходить с максимально возможным для этого диска. Если же установить в программе ввода признак приоритета качества, то можно задать обе границы желаемого качества, минимальную и максимальную (в частности, они могут совпадать, и тогда осуществляется ввод с фиксированным качеством). И тогда возможно, например, «дропанье» (пропуск) фреймов, если ваш диск получившийся поток данных воспринять не в состоянии…

Вопрос:

Есть ли полноценная монтажная программа (объединяющая все отдельные программки), что крайне удобно при работе?

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

К сожалению, пока нет. Правда, если вы запускаете FrwClip и FrwGrab одновременно, то они неплохо взаимодействуют. Введенный в FrwGrab видеофрагмент немедленно оказывается в коллекции клипов FrwClip-а, а если он был и на Time-line, то тут же заменяется и там, и т.д. Смахивает на одно многооконное приложение. Мы сейчас заново переделываем FrwGrab, он скоро будет выглядеть совсем по другому и уже совсем тесно интегрируется в FrwClip.

При желании можно полностью работать в монтажках типа Adobe Premier или любых других, поддерживающих интерфейс “Video for Windows”, правда, с соответствующими этому интерфейсу ограничениями.

Вопрос:

Удавалось ли Вам и на каком оборудовании достичь MJPEG-потока в 13 MB/сек.

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

Хуже. Удавалось гонять через плату из памяти поток MJPEG 24 Mb/s – использовалась специальная зашумленная картинка, в реальной жизни такую не получишь – коэффициент компрессии меньше единицы. Короче, плате практически все равно, какой поток, было бы откуда его брать – я ранее уже писал про FastTrack – 20 Мб/с мы с IDE-шников получали. Простой стрипинг двух “Чит” под Windows NT дает примерно тот же результат. Ограничение  в 13 Мб/с мы пишем только из за того, что производитель чипсета не гарантирует в общем случае большие потоки, так как при неблагоприятной статистике изображения (много длинных хафмановских серий подряд) внутреннее входное фифо может переполниться. На реальных изображениях нам этого добиться не удалось.

Вопрос:

Как оценить, будет ли успевать MJPEG+Alpha выводится, как оценить поток отдельно по составляющим (MJPEG и Alpha), если есть изначально последовательность TGA-файлов с альфа-каналом? Т.е. какие я должен произвести испытания, чтобы быть 100%  уверенным, что все будет успевать (зная какие-то числа, и уже не производя тестового просчета и вывода)? Вопрос о взаимодействии MJPEG-потока и потока от альфа-канала при прокачке по шине PCI.

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

Это тяжелый вопрос. Во-первых, все разные конфигурации компьютеров дают разные производительности на PCI. У нас есть тестовая консоль – FrwCon, которая измеряет эти потоки раздельно по вводу и выводу, но это пока отнюдь не энд-юзеровский софт. Зная предельные потоки для данного компьютера, можно ставить задачу никогда их не превышать (с некоторым запасом), что и есть гарантия успеха. Это и есть вторая сторона вопроса, как не превысить поток? Если у JPEG-а его можно просто задать, то с произвольной альфой этого сделать нельзя, так как мы используем RLE-кодирование без потери качества (или с очень маленькими потерями). Единственная гарантия, если изображение маски (альфа) сложное, то оно будет передаваться как есть, без компрессии, с потоком 11Мб/с. Типичные маски всегда имеют достаточно большие поля, залитые однородным цветом (Передник/задник в декорациях), это гарантирует коэффициент сжатия около 4 (и больше). Итог – проблема проходится пока только опытным путем. Но практически всегда ограничением служит дисковая подсистема, типичный PCI с такими потоками справляется.

Вопрос:

Расскажите подробнее о применяемом алгоритме сжатия для альфа-канала.

Ответ (1.12.98 Игорь Таранцев):

Форвард использует очень простой алгоритм для сжатия прозрачности (альфа-канала, маски…) - RLE без потерь. Для того, чтобы прозрачность хорошо сжималась, необходимо, чтобы вдоль строк как можно дольше сохранялся один и тот же уровень прозрачности. Участки с изменением уровня прозрачности по горизонтали должны быть небольшими. Характерным примером является текст на прозрачном фоне, где прозрачность меняется только по краю букв и не меняется внутри букв и на фоне. При этом 3/4 экрана залиты постоянной прозрачностью и хорошо сжимаются. Изменение качества при сжатии влияет только на JPEG и не влияет на сжатие прозрачности. Поэтому, если у Вас много горизонтальных или наклонных градиентов в прозрачности, или шума - Ваш фильм будет плохо сжиматься.

Алгоритм сжатия RLE - "run length encoded": изображение (в нашем случае - прозрачность) сканируется построчно и в выходной поток записываются счетчик повторений + повторяющийся цвет или счетчик копирования + изменяющиеся цвета. Например, исходная последовательность из 25 цветов (длина 25 байт):

"0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,15,32,127,199,250,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255" превратится в три подпоследовательности, общей длиной 11 байт:

"9+флаг повтора","0",

"6+флаг копирования","1,15,32,127,199,250",

"10+флаг повтора","255"

В качестве флага - повторять или копировать - обычно используется старший (знаковый) бит счетчика повторения/копирования. В приведенном выше примере коэффициент сжатия чуть больше двух 25/11.

Бывает алгоритм сжатия RLE с потерями, когда при сравнении входных цветов допускается небольшое отклонение - чем больше отклонение, тем выше потери. Например, если максимальное отклонение 16, то на выходе получим:

"11+флаг повтора","0",

"3+флаг копирования","32,127,199",

"11+флаг повтора","250"

Коэффициент сжатия возрос до троечки (25/8).

Вопрос:

Почему в 3D MAX, в списке компрессоров нет опции JPEG+alpha? Приходиться редерить в тарги, а потом сливать в Премьере в Авишку с альфой.

Ответ (1.12.98 Игорь Таранцев):

Честно говоря, я не знаю. Вообще-то в Video for Windows как-то не предусмотрено работы с прозрачностью. Во всех местах, где описывается работа с VfW нет ни слова про прозрачность. И в стандартном файле Windows Bitmap вообще-то нет четвертой компоненты, т.е. она может быть, но что это такое никому не известно - ведь VGA не умеют отображать картинку с прозрачностью. По-моему, большинство программ при выборе записи в авишку (через Video for Windows) автоматом убирают прозрачность, считая, что в авишках ее не бывает. Например, Illuminare Composition от Discret Logic. Возможно, что и 3D MAX не умеет писать авишки с прозрачностью, а наш кодек JPEG+Alpha не умеет сжимать картинки без прозрачности - поэтому его нет в списке доступных кодеков.

Вопрос:

При аварийном отключении компьютера идет ли сквозной сигнал корректно, без рывка, соединяется ли вход с выходом?

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

Нет. Момент принципиальный - мы всегда оцифровываем сигнал, а затем снова из цифры собираем аналог. Без питания это не работает. Надо предусматривать резервный обход, на этом релизе платы его нет. Следующий будет никак не раньше чем через полгода. Пока мы как раз копим пожелания к следующей версии платы. Рывок, кстати, будет все равно, так как на кодировании-декодировании происходит задержка на кадр. Кроме того, мне кажется более разумным внешнее решение для построения аварийного обходного пути видеосигнала.

Вопрос:

Как можно делать и проигрывать JPEG AVI-файлы с размером, отличным от 720х576 пикселей?

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

Просто задать нужное разрешение в установках программы ввода, либо в соответствующей монтажной программе. Ограничения простые – если размер больше физически установленного на плате, этот JPEG воспроизводиться не будет. Размеры должны быть кратны 16-ти (свойство видео - JPEG).

Вопрос:

Можно ли компрессировать и декомпрессировать JPEG AVI-файлы без установленной платы в компьютере?

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

Да, конечно. Мы поставляем полный набор кодеков для Video for Windows, которые могут устанавливаться отдельно (опция в инсталляторе). Соответственно, можно работать практически в любой распространенной монтажной программе.

Вопрос:

Для чего придуман механизм "attach resources"? Приведите несколько примеров, когда без него нельзя? Влияет ли этот механизм на выполнение команд скрипта (сценария)?

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

Обычный пользователь об этих механизмах может и не знать, они в основном предназначены для внутреннего использования. Хотя для “продвинутого” пользователя понимание механизмов управления ресурсами может оказаться необходимо, в частности, при написании сценариев. Разные приложения захватывают аппаратные ресурсы Форварда и по умолчанию что-то с ними делают. Чтобы приложения могли одновременно взаимодействовать - ресурсы захватываются, передаются между приложениями и т.п. Например FrwClip по умолчанию включает миксер на отображение канала B ( где проигрывается Jpeg). Если я хочу играть Jpeg и при этом микшироваться или кеиться с живым видео - я могу "зажать" миксер в нужном мне состоянии и FrwClip его автоматически не переключит... и т.п. Соответственно, подобные вещи можно использовать и в сценариях.

Вопрос:

Что такое горизонтальные и вертикальные фильтры в FrwRoll?

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

Предварительная фильтрация изображений для устранения "дрожи" и цветовых искажений при отображении на телевизоре.

Вопрос:

В чем разница режимов SuperHi, Hi, Medium, Low в программе FrwRoll?

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

Разница заключается в точности позиционирования при движении. Она видна на глаз при медленном движении, например при скорости 0,333.

Вопрос:

В AV Studio (FrwClip). Непонятно, почему приходиться при каждом сохранении проекта писать название файла, выбирать каталог, отвечать на вопрос о замене существующего файла дважды, т.е. для *.tml и для *.prc. Разве не будет логичнее, чтобы эти два окна жили одной жизнью?

Ответ (1.12.98 Игорь Таранцев):

Жизни у них разные, но имя по умолчанию подставлять можно. Правда, нажать ОК все равно придется, а то вдруг захочешь коллекцию сохранить в другое место. Вообще-то коллекция может быть одна для нескольких проектов. Она создавалась как хранилище для исходных клипов - т.е. пользователь сначала все побросает в коллекцию, а затем будет из коллекции таскать клипы по одному. Кроме всего прочего, в коллекции сохраняются картинки волновых форм звуковых файлов.

Вопрос:

В AV Studio (FrwClip) в коллекцию нельзя подгружать *.tml, а было бы удобно от туда их перетаскивать. Не понятно, почему при операции "copy from file"  ничего не появляется в коллекции? А если мне на монтаже надо пять раз в разное время вставить одну и туже конструкцию через буфер обмена? Приходиться каждый раз шариться по каталогам.

Ответ (1.12.98 Игорь Таранцев):

Не понял, ты хочешь, чтобы в коллекции весь проект (tml) лежал как один клип? Не получится, для меня это очень трудно. Если нужно все клипы из проекта свалить в коллекцию, то скажи "copy from file", а затем команду "Paste" меню "Edit" коллекции клипов. Дальше, если тебе нужно пять раз вставить что-либо, нажми пять раз кнопку "Paste", зачем еще раз загружать проект? Если же нужно вставлять одно и то же, но раз в полчаса, то можно положить проект куда-нибудь в конец, а затем его выделять и копировать.

Вопрос:

А есть какой-нибудь шорт-кат в FrwTitle на превью? Лучше, если бы он был одной кнопкой?

Ответ (1.12.98 Игорь Таранцев):

Жми "F10".

Вопрос:

Не удается создать AVI-файл с альфа-каналом в After Effect. Проблема в том, что при обычном порядке действий отсекается задний план. А если подложить еще одну копию этого же слоя - пропадает альфа канал для общего выходного AVI-файла. Что делать?

Ответ (17.11.98 Игорь Таранцев):

Я вчера просидел весь день за After Effect 3.1, прочитал Help, но так и не нашел способа не отсекать задний план. У меня After Effect всегда добавляет Background Color к проекту. Причем этот самый Background Color я не могу сделать прозрачным. В Help-е я прочитал, что если проект с прозрачностью, т.е. если стоят установки рендерить с прозрачностью, то Background Color всегда полностью прозрачный. А на самом деле нет - у меня всегда он полностью не прозрачный. Я не смог найти почему - может быть это ошибка в версии 3.1?

Таким образом, я не смог сжать с прозрачностью фильм с помощью After Effect.

Вопрос:

Не удается воспользоваться программой конвертации файлов PVD в AVI (для Форварда) под Windows NT. Программа выдает ошибку при считывании и не хочет делать конвертацию. В данном случае на одной машине был установлен и PVR и Forward. В принципе, мы эту проблему решили пересчетом в Premier из одного формата в другой.

Ответ (17.11.98 Игорь Таранцев):

Если у Вас стоит PVR, то без вариантов, лучше пересжимать, например, Adobe Premier или другой монтажной программой. Дело в том, что наш конвертер не умеет абсолютно честно с математической точностью разжимать PVD-файлы. Мы опытным путем подобрали коэффициенты преобразования, чтобы отличия были не видны на стандартных картинках. Данная программа предназначена для того, чтобы поднять старые архивы (когда PVR-а уже нет) и вывести их на Форварде. Небольшие незаметные отличия - это не страшно при поднятии старых архивов, но при прямом сравнении - лучше пересжать какой-нибудь монтажкой через PVR.

На счет ошибки при считывании файла - так и должно быть - PVR не позволяет открывать PVD-файлы извне. Нужно сначала скопировать файл на обычный диск, а затем конвертировать его в авишку.

Вопрос:

Расскажите подробнее о поставляемом SDK для титрования?

Ответ (1.12.98 Борис Морозов):

В двух словах смысл - с помощью этого SDK можно будет делать даже то, чего в нашем софте сейчас нет - несколько бегущих строк и роллов одновременно в разных частях экрана, анимированные логотипы, проявления, часы и т.п. Этот SDK довольно низкоуровневый, т.е. предназначен для серьезных программистов, по большей части для адаптации существующих программ оформления эфира или написания новых.

Несколько слов об общей идеологии:

Пока это нереентерабельная DLL-ка (однопользовательская, в дальнейшем планируется накрытие ее COM-сервером).

Главный ресурс, отводимый при инициализации - экран (Screen) - физически занимает один банк и альфа-канал на Форварде. Если экран меньше полного разрешения - занимается и ресурс окна шкалера. Далее есть понятия имиджей (в том числе составных) и регионов, которые располагаются в прямоугольных областях экрана (регионы - в непересекающихся).

Имиджи отображаются незамедлительно с помощью специальной функции. В перекрывающихся областях изображения замещаются. Регионы предназначены для отображения динамических изображений - либо движущихся имиджей (лево-право или верх-низ), либо последовательности фаз. Количество регионов ограничено площадью экрана, в некоторой степени оно влияет на производительность. Регионы должны быть выровнены на два пикселя по вертикали и четыре пикселя по горизонтали. Все регионы должны подготавливаться к отображению и затем запускаться в отображение (все разом). При этом начальный "масштаб" скорости анимации может равняться нулю, и затем меняться у каждого региона в отдельности специальной функцией задания масштаба скорости (от 0.0 до 1.0).

В дальнейшем добавятся логические палитры для динамического изменения альфы (например, эффекты Fade-in/Fade-out, как для всего экрана, так и для региона), функции фрагментного отображения - для создания эффектов типа мозаики и т.п.

В состав SDK входит также и тестовое приложение в качестве примера.