СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	2

1.1.1.	Системные требования	4

2.	Начальная установка	6

2.1.	Установка платы в компьютер	6

2.2.	Вводные системные замечания	7

2.3.	Установка программного обеспечения	8

2.3.1.	Начальная установка драйверов в системе Windows 95	8

2.3.2.	Начальная установка драйверов в системе Windows 98	8

2.3.3.	Обновление драйверов.	10

2.3.4.	Установка приложений для Windows 95/98/NT	10

# Введение

Форвард – универсальная система, его функциональность позволяет применять его в очень разных приложениях – нелинейном монтаже, автоматизации эфирного вещания или студийных съемок и т.п. При этом сочетание невысокой цены и профессиональных технических характеристик открывает широкий спектр возможных применений – как в малых и индивидуальных студиях, так и в рамках крупных телевизионных организаций.

Ниже перечислены основные отличительные черты платы, являющиеся базой ее многофункциональности и универсальности:

- Ввод-вывод MJPEG с низкими степенями компрессии (1:1.7) в сочетании с динамическими адаптивными алгоритмами компрессии

- Ввод-вывод без компрессии

- Мультисистемность, компонентный ввод-вывод, 2-4 переключаемых входа

- Ввод-вывод звука

- Поддержка полного динамического альфа-канала в реальном времени с различными модами микширования живого видео и компьютерной графики.

- Одновременный вывод полноэкранной графики и альфа-канала в реальном времени

- Титры, логотипы, бегущая строка, скроллинг, анимация

- Расширенная (дым, волосы, тень) табличная рир-проекция (Color Keying) в реальном времени с двухслойными динамическими компьютерными декорациями.

- Библиотеки для разработчиков (SDK)

Форвард хорошо подходит, например, для организации небольшой вещательной (или производственной) студии, обычно имеющей следующие функциональные рабочие места:

- эфирное рабочее место, основная задача которого - своевременная выдача в эфир (на запись) подготовленных материалов (рекламные блоки, заставки, перебивки, клипы...), титрование (бегущая строка, логотип, подписи и прочие элементы оформления эфира), синхронно со звуком и т.д.

- съемочное рабочее место - автоматизация интерактивных съемок передач, клипов и т.п. (кеинг, анимированные компьютерные декорации, виртуальные персонажи и т.п.)

- монтажное рабочее место - подготовка всего вышеперечисленного (нелинейный монтаж)

Здесь наиболее ярко проявляются преимущества Форварда, в силу полной совместимости по данным всех рабочих мест, легкой интеграции в компьютерные сети с помощью штатных решений, полной взаимозаменяемости и т.п.

Форвард позволяет решать подобные задачи, начиная с очень недорогих конфигураций. Например, если у маленькой эфирной студии только три часа реального вещания в день - все можно делать вообще на одном компьютере. Форварды можно каскадировать, например, для увеличения числа микшируемых слоев графики на время передачи и т.п. Работа в реальном времени позволяет применять итеративные технологии, например, для производства видеоклипов, так как можно делать несколько дублей с актерами, немедленно видя конечный результат.

Итак, остановимся подробнее на основных направлениях применения системы Форвард – Нелинейном монтаже, Автоматизации эфирного вещания и  Автоматизации студийных съемок.

Нелинейный монтаж – необходимая составляющая современного видеопроизводства. Форвард не гонится за лидерством в нелинейном монтаже - у него нет двух JPEG- потоков и соответствующих аппаратных эффектов реального времени. Сильно рекламируемые в настоящее время двухпоточные НЛЕ-системы с фиксированным набором эффектов в реальном времени хорошо оправдывают себя при достаточно массовом и типовом производстве, иначе вся эта “моща” будет бездарно простаивать. Зато Форвард существенно дешевле и при этом ввод-вывод осуществляет с отличным качеством, причем программное обеспечение легко настраивается на работу с любыми жесткими дисками и позволяет использовать практически 100% их производительности! Так как широкого набора эффектов реального времени нет, как и двухпоточности,  основной потребитель – клип-мэйкеры и конечная сборка материалов. Например, Форвард вполне можно использовать для сборки новостей. Клип-мэйкеры все равно предпочитают работать больше с программным обеспечением, требуя от железа в основном качественного ввода-вывода, где можно использовать наш дополнительный плюс – ввод/вывод без компресси.

Программное обеспечение поддерживает управление и эмуляцию VTR, по JPI, RS422, RS232 (протоколы Sony и Panasonic) и т.п. Возможен монтаж и воспроизведение фильмов с динамическим -каналом. Обеспечивается полная синхронизация видео и звука. Если ввод/вывод всего фрагмента фильма за один проход невозможен, (слишком медленные системные диски, небольшой объем ОЗУ), либо, например, требуется ввод без компрессии, то возможен ввод/вывод видео с помощью автоматических многопроходных алгоритмов. Осуществлена полная поддержка Video for Windows и стандартного программного обеспечения для нелинейного монтажа (Adobe Premiere и другие), возможна отдельная установка набора кодеков на компьютерах без платы Форвард. Более подробно возможности ПО описаны в соответствующих разделах руководства.

Автоматизация Эфирного Вещания – Форвард может выступать одновременно в качестве вещательного сервера, с которого может производиться выдача в эфир (на запись) ранее подготовленных материалов, рекламных блоков, заставок, перебивок, а также титровальной машины для наложения на проходящий сигнал всевозможных титров, логотипов, бегущей строки, анимации и прочих элементов оформления эфира. Для автоматизации процесса вещания может использоваться встроенный процессор сценариев, возможно в сочетании с внешними управляющими программами. Предусмотрено интерактивное управление по GPI или по команде оператора. Кроме того, поставляется SDK для интеграции или создания различных пользовательских приложений. Например - произвольно оформленных часов реального времени.

Поставляемое программное обеспечение для подготовки титров использует в качестве шрифтов стандартные True Type шрифты, установленные в системе Windows. ПО позволяет комбинировать шрифты любого размера, типа и начертания с использованием набора эффектов в реальном времени, шаблонов и Ваших коллекций стилей. Кроме того, в качестве титров может выступать любое полноцветное двумерное изображение (32-бит TARGA-файл)  или последовательность изображений (небольшой фильм), что позволяет использовать любые программы для подготовки титров и изображений. ПО позволяет смещать в реальном времени титры в горизонтальном или вертикальном направлениях, прокручивая их в нескольких непересекающихся областях экрана. Например, в правом верхнем углу вращается логотип студии (фирмы), а снизу прокручивается "бегущая строка".

Автоматизация Студийных Съемок – новое направление в компьютеризации видеопроизводства. Наиболее характерный и популярный пример – «виртуальные студии». Актуальность и привлекательность использования технологий «виртуальных студий» в телевидении крайне велика. Она обусловлена обеспечиваемой чрезвычайной гибкостью и богатством творческих возможностей при снижении постановочных затрат. К сожалению, собственно технологический набор оборудования виртуальных студий на сегодня имеет стоимость, превышающую финансовые возможности большинства небольших и средних телевизионных студий.

Система Форвард позволяет строить крайне недорогие решения при условии принятия соответствующего набора функциональных ограничений, описываемых ниже. Если ввести ограничение подвижности камер, что вполне приемлемо для очень многих видов телевизионной продукции, то можно исключить из состава оборудования датчики положения и параметров камер, что является одной из наиболее затратных частей типичной виртуальной студии. При этом можно сохранить возможность электронной эмуляции движения камер в определенных пределах за счет аппаратного масштабирования и позиционирования изображений в реальном времени. Кроме того, для очень большого числа приложений можно использовать предварительный просчет компьютерных декораций, позволяющий, в том числе, строить изображения очень высокого качества, недоступного для синтезирующих систем реального времени. С другой стороны, можно исключить применение чрезвычайно дорогих графических станций реального времени для синтеза компьютерных декораций или персонажей в реальном времени, если принять определенные ограничения на качественно-скоростные показатели синтеза изображений и использовать для этой цели персональные компьютеры на платформе “Wintel” с соответствующей технической поддержкой. В этих условиях система Форвард позволяет построить «мини – виртуальную студию», базирующуюся на следующих функциональных возможностях:

- оригинальный алгоритм табличной рир-проекции с отработкой теней и полупрозрачных объектов (волосы, очки, дым и т.д.);

- анимированные двухплановые компьютерные декорации (актер внутри сцены);

- возможность принудительного попиксельного включения/выключения рир-проекции (всегда актер, всегда декорации или нормальный режим);

- создание произвольных элементов оформления, содержащих текст, графику и анимацию с возможностью интерактивного управления и сетевого доступа к данным;

- интерактивно управляемые виртуальные компьютерные персонажи;

- программирование анимации на уровне Visual Basic из таких программ как Word, Excel, Access.

В итоге, предлагаемый подход обеспечивает функциональность, достаточную для очень большого числа реальных приложений, при стоимости на порядок меньшей по сравнению с типичными предложениями на международном рынке.

Программное обеспечение системы Форвард непрерывно совершенствуется, и Вы всегда сможете найти бесплатные обновления на нашем FTP – сервере:

FTP://ftp.softlab-nsk.com.

С более подробными техническими спецификациями, описанием архитектуры и применяемых алгоритмов Вы можете познакомиться в соответствующей документации и приложениях.

### Системные требования

Рекомендуемая конфигурация:

- IBM PC/AT совместимый компьютер с процессором PentiumTM 200MMX, Pentium II 266  или выше.

- 64MB RAM оперативной памяти или выше.

- PCI дисплейный адаптер со встроенной поддержкой Microsoft Direct DrawTM .

- По крайней мере один свободный 32-bit PCI слот с «bus mastering».

- современный IDE или SCSI жесткий диск с объемом выше 4Gb, с внутренним кэшем на диске как минимум 512Kb (смотрите документацию к диску), и обеспечивающий в среднем поток данных более 6-ти Mb/s.

- Операционная система Microsoft Windows 95 OSR2 /98 или Windows NT 4.0.SP 3.

Минимальная конфигурация:

- IBM PC/AT совместимый компьютер с процессором PentiumTM 120.

- 32MB RAM оперативной памяти.

- PCI дисплейный адаптер со встроенной поддержкой Microsoft Direct DrawTM .

- По крайней мере один свободный 32-bit PCI слот с «bus mastering».

- Fast ATA/IDE жесткий диск необходимого объема.

- Операционная система Microsoft Windows 95 OSR2 /98 или Windows NT 4.0.SP 3.

# Начальная установка

## Установка платы в компьютер

Во-первых, установите плату в свободный PCI слот Вашего компьютера, закрепив ее прилагаемым винтом и проверив плотность и надежность установки. Затем выполните необходимые соединения с внешними устройствами. Ниже на рисунке показана конфигурация и назначение разъемов на панели платы Форвард.

AUDIO INPUT CONNECTOR

AUDIO OUTPUT CONNECTOR

VIDEO INPUT CONNECTOR

VIDEO OUTPUT CONNECTOR

Внимание! Используйте только прилагаемые видео-кабели для видео ввода/вывода!

Внешний вид входящих в комплект видео-кабелей показан на рисунке ниже:

В комплекте два одинаковых кабеля, используемых как для ввода, так и для вывода, однако назначение коннекторов при этом отличается. Каждый кабель имеет по шесть коннекторов, отмеченных разными цветами. Выходной кабель обеспечивает Композитный, Компонентный и С-видео видеовывод одновременно. Конфигурация виде-портов на входном кабеле устанавливается программно в специальной Управляющей Панели (см. документацию по “Forward Control Panel”).

Диаграмма назначения коннекторов:

Цвет		Выходной кабель		Входной кабель

Белый		Композитный выход		Вход 1

Черный		Y: С-видео выход			Вход 2

Серый		C: С-видео выход			Вход 3

Зеленый		Y: Компонентный выход		Вход 4

Синий		U: Компонентный выход		Вход 5

Красный		V: Компонентный выход		Вход 6

## Вводные системные замечания

Форвард – плата в стандарте PCI и требует только одно “IRQ” для аудио и видео ввода/вывода. Хотя стандарт PCI разрабатывался как “Plug-and-play”, Ваш компьютер может потребовать некоторых дополнительных установок в “BIOS” после установки платы. Например, некоторые старые версии “BIOS” требуют ручной установки номера “IRQ” (прерывания) для слота, в который Вы установили плату Форвард. Для этого Вы должны вначале найти неиспользуемый (свободный) номер “IRQ”  используя “Start/Setting/Control Panel/System” в системе Windows 9x или “NT Diagnostic” в системе Windows NT.

Установки “BIOS” обычно вызываются при старте компьютера с помощью нажатия кнопки “DEL” до начала загрузки операционной системы. Версии и варианты установок “BIOS” у разных компьютеров чрезвычайно разнообразны и требуют использования прилагаемой к компьютеру документации.

Ниже перечислены несколько основных системных требований для правильной работы платы Форвард:

- Форвард предназначен для работы на компьютерах с шиной PCI на частоте до 33MHz включительно. Некоторые “BIOS” позволяют устанавливать нестандартные частоты выше 33MHz, при которых плата правильно работать не будет.

- Прерывания на PCI должны активироваться “уровнем” (“Level”) а не “фронтом” (“Front”). Это стандарт для PCI, но некоторые старые версии “BIOS” позволяют изменять эту установку. Смотрите “BIOS Setup/PCI and PnP Configuration” или подобную страницу в конфигурации BIOS.

- Проверьте также в “BIOS Setup/PCI and PnP Configuration”, что все номера прерываний, принадлежащие не “PnP” ISA устройствам назначены корректно, обычно это относится к звуковым и сетевым ISA – платам.

- PCI слот, который Вы выбрали для установки Форварда должен иметь “Bus Mastering”. В соответствии со спецификацией PCI обычно все слоты имеют “Bus Mastering”, но некоторые материнские платы, тем не менее, иногда имеют один или два слота, не поддерживающие “Bus Mastering”. Проверьте это по документации к компьютеру.

- Для правильной работы программного обеспечения необходим дисплейный адаптер, поддерживающий режим отображения минимум 800 х 600 х 64K цветов

- Для установки программного обеспечения необходимо минимум 30 Mb дискового пространства.

Никогда самостоятельно не пытайтесь снять опциональный модуль с основной платы Форвард! Это может привести к поломке платы. Всегда выключайте питание компьютера и других устройств при изменении внешних соединений. Для надежной работы и устранения помех необходимо корректное заземление всех внешних устройств и компьютера.

Рекомендуется использовать материнские платы Intel с чипсетами VX, HX, TX, LX, BX. Если Вы используете компьютер с процессором Pentium II 350 или лучше с чипсетом BX – установите частоту шины процессора 100MHz. Форвард работает с компьютерами на базе процессора Pentium II Celeron, но не обеспечивает максимальную возможную производительность, так как Celeron создает очень большую загрузку шины памяти из-за отсутствия КЭШа.

Форвард поддерживает “IRQ Sharing” – разделение прерываний с другими PCI – устройствами, но, к сожалению, не всегда программное обеспечение других производителей работает корректно. Поэтому рекомендуем по возможности назначать каждому PCI – устройству индивидуальный номер IRQ.

## Установка программного обеспечения

При первом запуске системы Windows 95/98 после установки платы она будет автоматически детектирована как “PCI Multimedia Video Device”. Система будет запрашивать у Вас драйвер для завершения процесса автоматической установки (“Plug-and-Play”). В системе Windows NT установка драйверов происходит совместно с установкой программных приложений.

### Начальная установка драйверов в системе Windows 95

В системе Windows 95 Вам необходимо выполнить следующие действия:

- Когда будет запрошен драйвер в диалоге “New Hardware Found”, выберите "Driver from disk provided by hardware manufacturer" и установите компакт-диск "Forward Software" с поставляемым программным обеспечением.

- Укажите корректный путь к этому диску и нажмите “OK”.

- Надпись "Forward Video Capture and Playback Board" в диалоге "Select Device" должна быть выделена.

- Нажмите “Next”. Файлы драйвера будут скопированы и установлены в системе.

- Нажмите “YES”,  если Вас запросят перезапустить систему.

### Начальная установка драйверов в системе Windows 98

- Когда будет запрошен драйвер в диалоге "Add New Hardware", выберите "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want." и нажмите “Next”.

- Далее выберите "Sound, Video and Game Controllers" и нажмите “Next”.

- Нажмите "Have Disk".

- Установите компакт-диск "Forward Software" с поставляемым программным обеспечением.

- Укажите корректный путь к этому диску и нажмите “OK”.

- Надпись "Forward Video Capture and Playback Board" в диалоге "Select Device" должна быть выделена.

- Нажмите “OK”. Файлы драйвера будут скопированы и установлены в системе.

- Нажмите “YES”,  если Вас запросят перезапустить систему.

Для проверки корректности установки Вы можете после перезапуска системы посмотреть статус устройства через “Control Panel/System”.  Выберите закладку “Device Manager” и проверьте отсутствие конфликтов по ресурсам для устройства  “Forward Video Capture and Playback Board” в разделе “Sound, Video and Game Controllers” (см. рисунок) Если есть конфликты – их необходимо устранить, изменяя конфигурацию в соответствии с документацией на компьютер.

Кроме того, в системе Windows95/98 Вы можете установить дополнительные параметры обработки звука в закладке “Settings” диалога “Properties” (“Свойства”). Это включение режимов синхронизации звука и видео, а также расширения диапазона допустимых частот квантования звука. В системе Windows NT эти параметры доступны через “Control Panel/Multimedia/Devices” в закладке “Settings” диалога “Properties” для “Audio for Forward Sound Driver”  в разделе “Audio Devices”.

Рис.1  Правильно установленный драйвер в меню Device Manager

Рис.2  Установка расширенных параметров обработки звука

Если Вы хотите записывать и воспроизводить звук, непосредственно используя плату “Форвард”, Вы можете проверить корректность установок драйвера “Audio Record and Playback Driver” в “Multimedia Device Properties” (См. рисунок ниже).

Рис. 3  Установка звукового драйвера Форвард в “Audio Properties” меню

### Обновление драйверов.

Вы можете обновить драйвера, просто установив новую версию программного обеспечения поверх предыдущей. Это единственный корректный метод для системы Windows NT. Процедура установки программного обеспечения описана ниже. Мы рекомендуем этот метод, так как приложения могут требовать установки драйверов соответствующих версий. С другой стороны, Вы можете воспользоваться стандартной процедурой обновления драйверов в системе Windows 95/98.

#### Обновление драйверов в системе 95/98

- Щелкните на иконку "System" в “Control Panel”.

- Выберите закладку "Device Manager".

- Щелкните "Sound, Video and game controllers".

- Выберите "Forward Video Capture and Playback Board".

- Щелкните "Properties".

- Выберите закладку "Driver".

- Щелкните "Change Driver".

- Нажмите "Have Disk".

- Установите компакт-диск "Forward Software" с поставляемым программным обеспечением.

- Укажите корректный путь к этому диску и нажмите “OK”.

- Надпись "Forward Video Capture and Playback Board" в диалоге "Select Device" должна быть выделена.

- Нажмите “OK”. Файлы драйвера будут скопированы и установлены в системе.

- Нажмите “YES”,  если Вас запросят перезапустить систему.

### Установка приложений для Windows 95/98/NT

- Установите компакт-диск "Forward Software" с поставляемым программным обеспечением.

- Запустите программу "Setup" из корневой директории диска.

- Нажмите “Next” в начальном диалоге установки "Welcome".

- Далее Вы можете изменить при желании предлагаемый по умолчанию каталог для установки программного обеспечения в диалоге "Choose Destination Location". Для этого нажмите "Browse", выберите желаемый каталог и нажмите "OK". Если каталог, который Вы выбрали, не существует, инсталлятор запросит разрешение на его создание. Нажмите "Yes" и затем "Next".

- Далее, в диалоге "Setup Type" выберите тип установки и нажмите "Next". Типы установки предлагаются следующие:

- Compact	Устанавливаются только приложения и драйвера для системы Windows NT.

- Custom	Выборочная установка. Компоненты детализированы ниже.

- Forward Video Codecs	Устанавливаются только кодеки “Video for Windows” для форматов UYVY, Forward JPEG и Forward JPEG+Alpha. Это необходимо для работы с AVI-файлами для Форварда на компьютерах, где плата Форвард не установлена.

- Typical	Типичная установка для большинства пользователей. Устанавливаются приложения, драйвера для Windows NT и небольшой набор примеров.

- Если Вы выбрали тип установки "Custom", Вам необходимо выбрать устанавливаемые компоненты в диалоге "Select Components" и нажать "Next". Краткое описание компонент:

- Program Files	Исполнимые приложения и Хелп-файлы. Рекомендуется.

- Example Files	Минимальный набор примеров для приложений. Рекомендуется.

- Additional Examples	Дополнительный набор примеров.

- Tutorial AVIs	Обучающие фильмы о применении основных приложений.

- Documents	Дополнительная документация.

- NT Drivers	Только для Windows NT. Рекомендуется при установке на компьютер, содержащий плату Форвард.

- Далее Вам будет предъявлен диалог выбора каталога "Select Program Folder". По умолчанию это "Forward Software". По желанию Вы можете выбрать существующий каталог или напечатать имя каталога для программных приложений. Затем нажмите "Next".

- Далее Вам будет предъявлен диалог начала копирования "Start Coping Files". В этом диалоге показан состав и размеры устанавливаемых компонент, суммарный объем и другие текущие установки. Инсталлятор всегда пытается обновить набор драйверов, так что установка "Forward Drivers Update" присутствует всегда. Если Вы нажмете "Next", выбранное Вами программное обеспечение будет установлено.

- По завершению установки необходимо перезапустить операционную систему Windows.

Рис. 4  Начало процесса установки