SL_DTMF_Inserter

Программа SL_DTMF_Inserter предназначена для врезки DTMF-метки в звуковой файл:

В группе «DTMF» задаются параметры DTMF-метки:

- DTMF string – задает последовательность DTMF символов (допустимые символы: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, *, #), например "D480".

- Tone duration (ms) – задает длительность звучания каждого из DTMF-символов (в миллисекундах).

- Pause duration (ms) – задает паузу между DTMF-символами (в миллисекундах).

- Delay (ms) – задает смещение начала DTMF-метки от конца звукового файла.

- Gain – задает громкость звучания DTMF-метки (0dB – максимальная громкость).

- Channels – задает способ добавления DTMF-метки, если звуковой файл в формате стерео:

  - Left – метка врезается только в левый канал.

  - Right – метка врезается только в правый канал.

  - Left + Right – метка врезается только в оба канала.

  - Left – Right – метка врезается в оба канала, но в инвертированном виде, так, чтобы при совмещении левого и правого каналов, в результирующем моно сигнале метки совсем не было слышно.

В группе «File» задаются входной и выходной файлы:

- Input – имя входного WAVE-файла, в который нужно врезать DTMF-метку. Входной звуковой файл должен быть в формате PCM 16 бит моно или стерео, то есть обычный звуковой файл без сжатия (как на компакт-дисках).

- Output – имя выходного WAVE-файла, содержащего звук из входного файла с врезанной DTMF-меткой.

Кнопка «Run» запускает процесс врезки DTMF-метки. Над кнопкой Run расположено информационное текстовое поле, в котором отображается результат врезки DTMF-метки. Во второй строке отображаются коэффициенты ослабления для левого канала входного WAVE-файла, а в третьей строке – для правого канала. При возникновении ошибки показывается диалоговое окно с описанием ошибки.

Кнопка «Close» сохраняет настройки и закрывает программу. При последующем старте будут автоматически загружены текущие настройки. Программа сохраняет настройки в ветке реестра «HKEY_CURRENT_USER\Software\Softlab-Nsk\DTMF_Inserter\#1». В качестве параметра командной строки можно указать «#N», где N – произвольное число, задающее номер экземпляра сохраненных настроек. Например, на рабочем столе можно создать shortcut с командной строкой «SL_DTMF_Inserter.exe #2», тогда при старте такого shortcut-а возникнет окно с заголовком «SoftLab-NSK DTMF Inserter #2» а в реестре появится ветка «HKEY_CURRENT_USER\Software\Softlab-Nsk\DTMF_Inserter\#2». Создав два разных shortcut-а можно сохранять в них настройки для разных DTMF-меток, например, для входной и выходной меток.